Zadání

- Změřte délku, šířku, výšku učebny. Určete hmotnost vzduchu v učebně.

- Určete tloušťku listu ve vaší učebnici.

- Změřte vnější, vnitřní průměr izolepy a válečku, změřte hloubku prolisu u válečku.

Teoretický úvod, Vztahy

Pro vypočítání hmotnosti (m) vzduchu v učebně bylo potřeba použít dva vztahy. Jako první jsme vypočítali objem učebny pomocí vztahu č.1. Následně jsme použili vztah č.2, do kterého jsme dosadili objem (V) ze vzorce č.1 a hustotu vzduchu z tabulek [zdroj č.1].

Vztah č.1 – Objem kvádru: V=a∙b∙c

Vztah č.2 – Hmotnost tělesa:  m= ρ ∙V

Podmínky měření

p=101 325 Pa

T=23 °C

Pomůcky, měřidla

měřidla: Dálkové měřidlo (Δ = ± 0,005m), mikrometr (Δ = ± 0,01mm) Šupléra (Δ = ± 0,02mm).

pomůcky: Učebnice, izolepa, váleček, učebna.

Obr.3 - šupléra

Obr.1 – dálkové měřidlo

Obr.2 - mikrometr

Obr.5 – izolepa

Obr.4 – váleček

Postup měření

- Dálkovým měřidlem jsme změřili délku, šířku a výšku učebny.

- Mikrometrem jsme změřili tloušťku 20, 30, 35 a 40 stran v učebnici. Bylo potřeba dát pozor na to, aby byl mikrometr správně dotažen, aby bylo měření co nejpřesnější.

- Pomocí šupléry jsme změřili vnitřní, vnější průměry válečku a izolepy, u válečku jsme ještě změřili hloubku prolisu.

Příklady výpočtů

1)Příklad Výpočtu chyb:

| učebna – laser. měřák - 0,5% chyba |  |  |
| --- | --- | --- |
| hodnoty | výška | chyba – měření |
| 1 | 3,46 | 0,092 |
| 2 | 3,22 | 0,148 |
| 3 | 3,23 | 0,138 |
| 4 | 3,48 | 0,112 |
| 5 | 3,45 | 0,082 |
| Ø | 3,368 | 0,1144 |

3,46-3,36=0,092 (výpočet absolutní chyby jedné naměřené hodnoty)

3,368 ± 0,1144+0,01684=3,4 ±0,1 (výpočet absolutní chyby celého měření)

δh= 0,13,4 ∙100=2,94 % (výpočet relativní chyby celého měření)

2)Výpočet hmotnosti vzduchu v učebně:

a = 9 ± 0,5 m 	δa = 0,59 = 5,56 %

b = 6,4 ± 0,2 m	δb = 0,26,4 = 3,13 %

c = 3,4 ± 0,1 m	δc = 0,13,4 = 2,94 %

V=9 ∙6,4 ∙3,4 m3	δV = 5,56 % + 3,13 % + 2,94 % = 11,63 %

V=195,84 ±22,8 m3	∆ V=195,84 ∙0,1163 = 22,8

195,84∙1,1925=233,4915

233,4915 ∙0,1163=27,1539

m=233,5 ±27,2 kg

Tabulka 1: Naměřené hodnoty, relativní a absolutní chyby u izolepy.

Naměřené hodnoty

| měření | vnější průměr | Vnitřní průměr | absolutní chyby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l1mm | l2mm | ¦∆ l1¦mm | ¦∆ l2¦mm |
| 1 | 51,81 | 25,61 | 0,076 | 0,154 |
| 2 | 51,81 | 25,8 | 0,076 | 0,036 |
| 3 | 52 | 25,8 | 0,114 | 0,036 |
| 4 | 52 | 25,8 | 0,114 | 0,036 |
| 5 | 51,81 | 25,81 | 0,076 | 0,046 |
| průměr | 51,886 | 25,764 | 0,0912 | 0,0616 |
| chyba měřidla | 0,02 | 0,02 |  |  |
| relativní chyba | 0,19 % | 0,31 % |  |  |

Tabulka 2: Naměřené hodnoty, relativní a absolutní chyby u válečku.

| Měření | vnější průměr | vnitřní průměr | hloubka prolisu | absolutní chyby |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d1mm | d2mm | hmm | ¦∆d1¦mm | ¦∆d2¦mm | ¦∆h¦mm |
| 1 | 28 | 22,8 | 2,4 | 0,044 | 0,12 | 0,08 |
| 2 | 27,89 | 23 | 2,4 | 0,066 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | 27,89 | 23 | 2,4 | 0,066 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | 28 | 23 | 2,6 | 0,044 | 0,08 | 0,12 |
| 5 | 28 | 22,8 | 2,6 | 0,044 | 0,12 | 0,12 |
| Průměr | 27,956 | 22,92 | 2,48 | 0,0528 | 0,096 | 0,096 |
| chyba měřidla | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |
| relativní chyba | 0,36 % | 0,44 % | 4 % |  |  |  |

Naměřené hodnoty

Tabulka 3: Naměřené hodnoty, relativní a absolutní chyby u tloušťky listu.

| měření | tloušťka 1 listu | absolutní chyba |
| --- | --- | --- |
|  | dmm | ¦∆d¦mm |
| 1 | 0,05 | 0,018814 |
| 2 | 0,051 | 0,017814 |
| 3 | 0,0745 | 0,01364 |
| 4 | 0,0793 | 0,010486 |
| 5 | 0,0714 | 0,002586 |
| 6 | 0,078 | 0,009186 |
| 7 | 0,0775 | 0,008686 |
| Průměr | 0,068814286 | 0,011601714 |
| chyba měřidla | 0,01 |  |
| relativní chyba | 28,6 % |  |

Tabulka 4: Naměřené hodnoty, relativní a absolutní chyby u učebny.

| měření | délka | šířka | výška | absolutní chyby |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d1m | d2m | hm | ¦∆d1¦m | ¦∆d2¦m | ¦∆h¦m |
| 1 | 8,94 | 6,24 | 3,46 | 0,024 | 0,154 | 0,092 |
| 2 | 8,99 | 6,22 | 3,22 | 0,026 | 0,174 | 0,148 |
| 3 | 8,99 | 6,63 | 3,23 | 0,026 | 0,236 | 0,138 |
| 4 | 8,97 | 6,65 | 3,48 | 0,006 | 0,256 | 0,112 |
| 5 | 8,93 | 6,23 | 3,45 | 0,034 | 0,164 | 0,082 |
| průměr | 8,964 | 6,394 | 3,368 | 0,0232 | 0,1968 | 0,1144 |
| chyba měřidla | 0,005 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |
| relativní chyba | 5,56 % | 3,13 % | 2,94 % |  |  |  |

Výsledky

Hmotnost vzduchu v učebně:

m=233,5±27,2 kg

Závěr

Souhrn měření a výpočtů:

délka učebny = 9 ±0,5 m

šířka učebny = 6,4 ±0,2 m

výška učebny = 3,4 ±0,1 m

hmotnost vzduchu v učebně = 233,5±27,2 kg

tloušťka listu v učebnici = 0,07±0,02 mm

vnější průměr izolepy = 51,9±0,1 mm

vnitřní průměr izolepy = 25,76±0,08 mm

vnější průměr válečku = 28±0,1 mm

vnitřní průměr válečku = 22,9±0,1 mm

polis u válečku = 2,5±0,1 mm

Zhodnocení:

Výsledky jsou vcelku přesné, až na tloušťku papíru, kde došlo k chybě při měření pravděpodobně, kvůli tom že jsme byli v časové tísni.

Chtělo by to měřit s větší pečlivostí, což by v případě, že bychom měli dostatek času nebyl problém.

Zdroje

1) www.converter.cz/tabulky/vzduch.htm - hustota vzduchu při výše uvedených podmínkách.