uZadání

Změřte délku, výšku, šířku učebny. Určete hmotnost vzduchu v učebně.

Určete tloušťku listu ve vaší učebnici.

Změřte vnější, vnitřní průměr izolepy a válečku, změřte hloubku prolisu u válečku.

Teoretický úvod

Hmotnost vzduchu se spočítá pomocí objemu a hustoty.

Tloušťka jednoho listu se spočítá přes trojčlenku a závisí na průměrné hodnotě všech měření a na naměřené hodnotě.

Vztahy

Hmotnost vzduchu spočítáme pomocí vztahu.

m=V∙ρ

m je hmotnost vzduchu V je objem tělesa a ρ je hustota vzduchu.

Pomůcky

Mikrometr s absolutní chybou 0,001 mm, šuplera s absolutní chybou 0,02 mm, délkové měřidlo s relativní chybou 0,5%. Matematicko-fyzikální tabulky.

Podmínky měření

Teplota vzduchu v učebně byla 23 C. Hustota pro naší teplotu byla 1,19 kg  m3. 1

Postup měření

Měření bylo provedeno ve dvojici. Nejprve jsme pětkrát změřili délku učebny, poté jsme pětkrát změřili šířku učebny a poté jsme měřili výšku učebny (u všech těchto měření jsme museli dávat pozor, abychom neměli nic před délkovém měřidlem a abychom měli konec délkového měřidla přiložený k zemi/stěně). Poté jsme se přesunuli k izolepě a válečku, u kterých jsme měřili vnitřní a vnější průměry a u válečku ještě hloubku prolisu. Nakonec jsme měřili dvacet listů v učebnici češtiny.

Naměřené a vypočítané hodnoty

| učebna | Délka | Šířka | Výška | absolutní chyby |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lm | wm | hm | ∆lm | ∆wm | ∆hm |
| 1 | 11,92 | 6,84 | 3,18 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 2 | 11,93 | 6,83 | 3,46 | 0,01 | 0,15 | 0,28 |
| 3 | 11,93 | 6,62 | 3,19 | 0,01 | 0,06 | 0,01 |
| 4 | 11,90 | 6,26 | 2,90 | 0,02 | 0,42 | 0,28 |
| 5 | 11,91 | 6,84 | 3,19 | 0,01 | 0,16 | 0,01 |
| průměr | 11,92 | 6,68 | 3,18 | 0,01 | 0,19 | 0,12 |
| chyba měřidla | 0,06 | 0,03 | 0,02 |  |  |  |
| relativní chyba | 1% | 3% | 4% |  |  |  |

Tabulka 1 Naměřené hodnoty a absolutní a relativní chyby učebny

Hmotnost vzduchu v učebně (zaokrouhlený výsledek)

V=a∙b∙c=11,92∙6,68∙3,18=253,21 m3

m=V∙ρ=253,21 ±20,26 ∙ 1,19≐ 301,32 kg±20,26 kg

| Váleček | vnější | vnitřní | hloubka | absolutní chyby |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lmm | lmm | lmm | ∆lmm | ∆lmm | ∆lmm |
| 1 | 27,99 | 22,97 | 2,50 | 0,02 | 0,17 | 0,04 |
| 2 | 27,97 | 22,74 | 2,40 | 0,00 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | 27,96 | 22,81 | 2,57 | 0,01 | 0,01 | 0,11 |
| 4 | 27,95 | 22,74 | 2,38 | 0,02 | 0,06 | 0,08 |
| 5 | 27,96 | 22,75 | 2,43 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| průměr | 27,97 | 22,80 | 2,46 | 0,01 | 0,07 | 0,06 |
| chyba měřidla | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |
| relativní chyba | 0,05% | 0,32% | 2,69% |  |  |  |

Tabulka 2 naměřené hodnoty a absolutní a relativní chyby válečku

| lepenka | vnější | vnitřní | hloubka | absolutní chyba |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lmm | lmm | lmm | ∆lmm | ∆lmm | ∆lmm |
| 1 | 51,69 | 25,89 | 19,76 | 0,00 | 0,05 | 0,08 |
| 2 | 51,67 | 25,67 | 19,73 | 0,02 | 0,17 | 0,11 |
| 3 | 51,66 | 25,90 | 19,93 | 0,03 | 0,06 | 0,09 |
| 4 | 51,70 | 25,95 | 19,93 | 0,01 | 0,11 | 0,09 |
| 5 | 51,71 | 25,80 | 19,87 | 0,02 | 0,04 | 0,03 |
| průměr | 51,69 | 25,84 | 19,84 | 0,02 | 0,09 | 0,08 |
| chyba měřidla | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |
| relativní chyba | 0,03% | 0,34% | 0,41% |  |  |  |

Tabulka 3 naměřené hodnoty a absolutní a relativní chyby lepenky

| 20 listů papíru | tloušťka | absolutní chyba |
| --- | --- | --- |
|  | lmm | ∆lmm |
| 1 | 1,98 | 0,01 |
| 2 | 1,97 | 0,00 |
| 3 | 1,97 | 0,00 |
| 4 | 1,97 | 0,00 |
| 5 | 1,96 | 0,01 |
| 6 | 1,96 | 0,01 |
| 7 | 1,96 | 0,01 |
| 8 | 1,97 | 0,00 |
| 9 | 1,98 | 0,01 |
| 10 | 1,96 | 0,01 |
| průměr | 1,97 | 0,01 |
| chyba měřidla | 0,001 |  |
| relativní chyba | 0,36% |  |

Tabulka 4 naměřené hodnoty a absolutní a relativní chyba 20 listů

Tloušťka jednoho listu (zaokrouhlený výsledek)

1,97 ±0,01 ÷20 ≐ 0,1 ±0,0005 mm

Závěr

Žádná relativní chyba nepřesáhla 10%, podle toho usuzuji, že měření by se dalo považovat za pečlivé.

Hmotnost vzduchu v učebně nám vyšla 301,32 kg±20,26 kg.

Tloušťka jednoho litu nám vyšla 0,1 ±0,0005 mm.