U rezistorů jsou údaje zakódovány barevnými pruhy. U běžných rezistorů má kód tři nebo čtyři proužky. Kód se čte zleva doprava, přičemž na levé straně odporu jsou soustředěny první tři proužky. První cifra není nikdy nula (černý proužek).

pruh A je první platná číslice hodnoty odporu v ohmech
pruh B je druhá platná číslice hodnoty odporu
pruh C desítkový násobitel
pruh D pokud je uveden, znamená toleranci (pokud chybí, je tolerance 20%)

Přesné odpory mají pět proužků, první tři proužky určují hodnotu, čtvrtý pruh se používá pro násobitel a pátý pro toleranci. U některých odporů může být zcela vpravo ještě šestý pruh definující tepelný koeficient odporu, tento pruh je výrazně širší.

| Barva | 1. pruh | 2. pruh | 3. pruh | Násobitel | Tolerance | Tepl. koeficient | Spolehlivost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Černá | 0 | 0 | 0 | ×100 |  |  | 1%; |
| Hnědá | 1 | 1 | 1 | ×101 | ±1% (F) | 100 ppm | 0.1%; |
| Rudá | 2 | 2 | 2 | ×102 | ±2% (G) | 50 ppm | 0.01%; |
| Oranžová | 3 | 3 | 3 | ×103 |  | 15 ppm | 0.001%; |
| Žlutá | 4 | 4 | 4 | ×104 |  | 25 ppm |  |
| Zelená | 5 | 5 | 5 | ×105 | ±0.5% (D) |  |  |
| Modrá | 6 | 6 | 6 | ×106 | ±0.25% (C) | 10 ppm |  |
| Fialová | 7 | 7 | 7 | ×107 | ±0.1% (B) | 5 ppm |  |
| Šedá | 8 | 8 | 8 | ×108 | ±0.05% (A) |  |  |
| Bílá | 9 | 9 | 9 | ×109 |  | 1 ppm |  |
| Zlatá |  |  |  | ×0.1 | ±5% (J) |  |  |
| Stříbrná |  |  |  | ×0.01 | ±10% (K) |  |  |
| Žádná |  |  |  |  | ±20% (M) |  |  |

Příklad: žlutá fialová červená hnědá znamená 4 700 ohmů, 1% tolerance.

Podobný kód se používá i pro NTC termistory, jejichž pouzdro je ploché s vývody na jednu stranu. První pruh je nejblíž k vývodům.

Mnemotechnická pomůcka pro zapamatování pořadí barev: Čenda Honí Rychlou Oteklou Žížalu Za Malou Farmou Špatným Bičem Zlomenou Stranou - Žabař